- VÝKAZ VÝMĚR - SILNOPROUD

vodiče, kabely

kabel CYKY-O 2x1,5                                                                  	 	cca 200 m

kabel CYKY-O 3x1,5                                                                  	 	cca 300 m

kabel CYKY-J 3x1,5                                                                  	 	cca 3 000 m

kabel CYKY-J 3x2,5                                                                     		cca 2 500 m

kabel CYKY-J 5x2,5                                                                     		cca 50 m

kabel CYKY-J 4x50                                                                    		cca 100 m

vodič CY 10		                                                                              	cca 10 m

vodič CY 25		                                                                              	cca 100 m

krabice, trubky, lišty

krabice univerzální 	                                                             		cca 260 ks

trubka 16									cca 10 m

trubka 20									cca 10 m

trubka 25									cca 10 m

lišta 20x20									cca 50 m

přístroje

zásuvka jednonásobná 230V                                            			47 ks

zásuvka jednonásobná 230V s ochranou před přepětím     			32 ks

zásuvka dvojnásobná 230V                                                        		58 ks

zásuvka dvojnásobná 230V s ochranou před přepětím                   		33 ks

jednopólový spínač                                                                      		8 ks

sériový přepínač                                                                         		13 ks

střídavý přepínač                                                                         		10 ks

střídavý přepínač dvojitý                                                                 		2 ks

křížový přepínač                                                                          		8 ks

žaluziový spínač								6 ks

svítidla

přisazené LED svítidlo 37W, matná ALDP mřížka				49 ks

(IP 20, elektronický předřadník, max.svítivost 615cd/klm,

rozměry 1210x238x52mm, symetrické,

světelný zdroj 1x37W, 4450lm, Ra 80, 4000K)

přisazené LED svítidlo 41W, matná ALDP mřížka				11 ks

(IP 20, elektronický předřadník, max.svítivost 616cd/klm,

rozměry 1510x238x52mm, symetrické,

světelný zdroj 1x41W, 5350lm, Ra 80, 4000K)

přisazené LED svítidlo 58W, matná ALDP mřížka				6 ks

(IP 20, elektronický předřadník, max.svítivost 616cd/klm,

rozměry 1510x238x52mm, symetrické,

světelný zdroj 1x58W, 7200lm, Ra 80, 4000K)

přisazené LED asymetrické svítidlo 35W					10 ks

(IP 20, elektronický předřadník, max.svítivost 513cd/klm,

rozměry 1195x100x68mm, asymetrické,

světelný zdroj 1x35W, 4500lm, Ra 80, 4000K)

přisazené LED svítidlo 20W, opálový kryt					16 ks

(IP 54, elektronický předřadník, max.svítivost 304cd/klm,

rozměry 630x110x60mm, symetrické,

světelný zdroj 1x20W, 2500lm, Ra 80, 4000K)

přisazené LED svítidlo 34W, opálový kryt					8 ks

(IP 54, elektronický předřadník, max.svítivost 304cd/klm,

rozměry 630x110x60mm, symetrické,

světelný zdroj 1x34W, 4200lm, Ra 80, 4000K)

přisazené LED svítidlo 36W, opálový kryt					11 ks

(IP 54, elektronický předřadník, max.svítivost 308cd/klm,

rozměry 1210x110x60mm, symetrické,

světelný zdroj 1x36W, 5100lm, Ra 80, 4000K)

přisazené LED svítidlo 58W, opálový kryt					4 ks

(IP 54, elektronický předřadník, max.svítivost 298cd/klm,

rozměry 1500x110x60mm, symetrické,

světelný zdroj 1x58W, 8200lm, Ra 80, 4000K)

přisazené LED svítidlo nouzové 3W, 1 hodina				15 ks

(IP 41, univerzální optika, samostatná baterie s provozem 1hodina,

světelný zdroj 1x3W, 350lm)

venkovní nástěnné svítidlo LED 						2 ks

(IP 44, Al, rozměry 266x211x88mm,

světelný zdroj 1x6W, 600lm, Ra 80, 2700K)

rozváděče

rozváděč RJ2 590x1240x135 s náplní  	                                   		1 ks

úpravy RH (1x IT 80A/B, 3x přepěťová ochrana 1.stupně)

demontáž a zpětná montáž 22 ks LED svítidel v m.č. A.1.2 a A.1.3,

montážní práce,

stavební přípomoce,

demontáž stávajících rozvodů,

podružný a spojovací materiál,

revize