VÝKAZ VÝMĚR - SLABOPROUD

vodiče, kabely

datový rozvod (FTP CAT6A)						cca 4 000 m

rozvod EZS  (FTP CAT5E)							cca 1 500 m

rozvod CCTV (FTP CAT5E )                                                 		cca 300 m

rozvod jednotkového času (CYKY 2x1,5)					cca 300 m

rozvod rozhlasu (JB-Y(ST)Y 2x2x0,8)					cca 350 m

rozvod videotelefonu (FTP CAT5E)						cca 150 m

rozvod přístupového systému (2x FTP CAT5E)				cca 500 m

rozvod přístupového systému (JYTY 2x1)					cca 10 m

krabice, trubky

krabice přístrojová  KP68                                                                     	cca 101 ks

krabice 100x100 								cca 3 ks

toy 16                                                                                           		cca 500 m

toy 20                                                                                           		cca 500 m

toy 25                                                                                           		cca 10 m

toy 32                                                                                           		cca 30 m

toy 40                                                                                           		cca 10 m

elektroinstalační kanál 180x60						cca 100 m

přístroje

datová zásuvka RJ45 CAT6A                                                          		13 ks

datová zásuvka 2x RJ45 CAT6A                                                    		24 ks

datový rozváděč 1970x800x600 s náplní					1 ks

PIR čidlo EZS									17 ks

(PET imunita certifikace 2. stupeň, pokrytí 15x15m)

PIR čidlo EZS									2 ks

(zrcadlový průmyslový PIR detektor s antimaskingem,

dlouhý dosah - délka  35 m)

požární čidlo EZS								10 ks

(samoresetovací doplňkový opticko-kouřový a teplotní

(kombinovaný) požární detektor pro EZS)

klávesnice EZS								1 ks

(pro Systém PROSYS)

ústředna EZS									1 ks

(PROSYS z důvodů využití již stávajících namontovaných prvků,

maximální celkový počet zón 512, maximální počet podsystémů 32,

500 uživatelských kódů, paměť na 2000 událostí,

4 nezávislé komunikační sběrnice, certifikace do 3. stupně)

kamera CCTV vnitřní								5 ks

(IP 5MPix, 1/2,9" CMOS čip Progressive Scan,

vestavěný objektiv 2,8-12mm@F2.0/, úhly záběru: horizontální: 88°-29° /

vertikální: 47,5°-16,5° / diagonální: 103°-33°,

0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux při IR,

komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG,

skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr),

EXIR přísvit s dosahem 30m, vlnová délka 850nm,

redukce šumu - 3D DNR, WDR 120dB)

kamera CCTV venkovní							2 ks

(IP 5MPix nebo 5MPix kamera TurboHD, 5MP CMOS Image Sensor

video výstup - TVI/CVI/AHD/CVBS, skutečný režim

DEN/NOC - ICR (IR cut filtr), 2D DNR - digitální redukce šumu,

DWDR, EXIR 2.0 přísvit s dosahem až 40m, Smart IR,

rozlišení 5Mpix - 2560 x 1944 @ při 20 sn/s; 4Mpix, 2Mpix @ 25 sn/s,

funkce BLC, AGC a AWB (nastavení Auto/Manual),

objektiv 2,8mm / úhel záběru 85,5°,

seřízení úhlů Pan: 0° - 360°; Tilt: 0°-180°; Rotate: 0°-360°,

Citlivost 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux při IR,

OSD menu - vzdálené ovládání, napájení 12VDC, max 4,3W,

materiál kov (noha), plast (tělo), provozní teploty -40°C + 60°C, IP67)

interiérové hodiny jednostranné průměr číselníku 300mm			7 ks

(max. průměr 311mm, hloubka 55,5mm, montáž na zeď,

max. odběr z říd. linky 6-12mA, min. délka polar. pulsů 0,4s)

interiérové hodiny dvoustranné průměr číselníku 400mm			1 ks

(max. průměr číselníku 400mm, výška včetně závěsu 698mm,

hloubka 112mm, závěs na strop, max. odběr z říd. linky 12-24mA,

min. délka polar. pulsů 0,4s)

školní zvonek 75V stř.							2 ks

hlavní elektronické hodiny							1 ks

(napájecí napětí 230V, max. příkon 20VA, rozměry 184x193x85mm,

min. doba zálohování 6hodin, doba zálohování ve střadačovém systému

min. 20dnů, 2 linky, jmen. napětí linky 24V, max. proud linky 0,45A,

šířka min. impulsu 0,4-3,5s, šířka sec. impulsu 25-800ms,

korekční rychlost 14-120imp/min)

evakuační rozhlasový reproduktor s protipožárním krytem			3 ks

(reproduktor a přívodní transformátor 100V, klávesová svorkovnice,

8 Ω, citlivost 89 dB, kmitočet 80 – 20 000 Hz, montáž na zeď,

příkon 30W, nehořlavý plast, certifikace dle EN 54–24)

rozhlasový reproduktor							12 ks

(reproduktor a přívodní transformátor 100V, klávesová svorkovnice,

rozměry 275x200x110mm, montáž na zeď, příkon 10W (5/10W),

impedance 100V/70V, kmitočet 110-13000Hz, citlivost 95dB,)

evakuační rozhlasová ústředna s příslušenstvím				1 ks

(náhradní zdroj elektrické energie s funkcí po dobu 30 minut,

minimálně 6 zón, každá zóna možnost samostatné hlasové regulace,

dostatečný výkon pro všechny rozhlasy ve škole, automatizace nahrané

smyčky pro nastavení zvonění (melodie či zvuku) na celý týden,

oddělený lokální mikrofon pro hlášení, volba alespoň 6 zón,

indikace stavu, propojení s centrální jednotkou kabelem nebo bezdrátově,

audio modul s emergenčním hlášením s možností spuštění tohoto hlášení

z EZS, gong, možnost přehrávání z SD + USB čtečky, z lokální sítě,

z internetu, smartphonu, tabletu, FM tuner, Bluetooth, LAN,

certifikováno podle EN 54–4, EN 54–16)

domovní videotelefon	    							5 ks

(7" IP bytový dotykový monitor s PoE, displej dotykový 7"

barevný IPS LCD, čelní panel z leštěného hliníku, komunikace

se vzdáleným klientským SW na PC a s mobilním klientem,

možnost připojení až 16 IP kamer, rozlišení 1024 x 600,

vestavěný všesměrový mikrofon, zabudovaný reproduktor,

audio komprese G.711U, 64Kbps, ethernet 10/100M, komprese H.264,

síťové protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, 1x RJ45 - 10M/100M,

slot na microSD kartu max. 32GB, interní paměť 128MB, flash 32MB,

napájení standard PoE, IEEE802.3af, napájení 12VDC/1A)

vstupní panel videotelefonu			              			1 ks

(IP interkom / vstupní terminál, možnost přijímat hovory na mobilní

telefon, autonomní plnohodnotný přístupový systém,

připojení pomocí Wi-Fi nebo LAN, obraz z kamery možno nahrávat

na NVR/DVR, procesor 32 Bit High-performance Procesor,

2MP kamera s IR přísvitem, vestavěný mikrofon a reproduktor,

komunikace terminálu přes TCP/IP, Wi-Fi, RS-485,

podpora Micro SD až do 128GB,

krytí IP65, provozní teplota  -40°C až 70°C, napájení 12 VDC / 1A)

elektrický zámek	 							1 ks

externí čtečka přístupového systému						4 ks

komunikační prvek přístupového systému VOS				3 ks

řídící jednotka komunikačního systému VOS - control			1 ks

(záložní zdroj, vazba na stávající program Bakaláři)

montážní práce,

stavební přípomoce,

podružný a spojovací materiál,

demontáž stávajících rozvodů,

napojení na stávající systémy budovy,

revize

Poznámka: Bude nutné počítat s napojením stávajících objektů a s kompatibilitou stávajících systémů.